بسمه تعالی

| مسائل و طرح های الکترونیک قدرت یک | شماره (1) | 2/مهرماه/1393 |
| --- | --- | --- |

ترانسفورماتوری که اولیه سه فازه با اتصال مثلث و ثانویه آن پنج فازه و قدرت ظاهری آن برابر 150 کیلوولت آمپر و به شبکه سه فازه 380 ولت 50 هرتز متصل می گردد بطوریکه خروجی این ترانسفورماتور 6 سیمه و ولتاژ هر فاز آن 100 ولت باشد.

1-مطلوبست طراحی این ترانسفورماتور

2-اگر در خروجی این ترانسفورماتور پنج دیود قرار داده و یک بار اهمی القائی با مقادیر 15/0=R اهم و 25/0=L هانری قرار گیرد و با فرض آنکه به ازاء هر دور سیم اولیه و ثانویه ترانسفورماتور یک مقاومت یک نانو اهمی و یک سلف 2 میکروهانری تصور نمائیم.

2-1-مطلوبست محاسبه توان ها در طرف های AC و DC با فرض آنکه از مقاومت و سلف سیم پیچ های ترانسفورماتور صرفنظر نمائیم.

2-2- اگر مقاومت و سلف های مربوط به ترانسفورماتور را مد نظر قرار دهیم مسئله چگونه خواهد شد با فرض آنکه از افت دیودها و سایر مقاومت های واسط صرفنظر گردد. مطلوبست محاسبه توان ها در شبکه های AC و DC

3- بررسی هارمونیک های تزریقی به شبکه سه فازه در دو حالت با و بدون مقاومت ها و سلف های ترانسفورماتور

4-فقط در حد بررسی، اینکه چگونه می توان مقاومت ها و سلف های واقعی ترانسفورماتور را محاسبه کرد.

بسمه تعالی

| مسائل و طرح های الکترونیک قدرت یک | شماره (1) | 2/مهرماه/1393 |
| --- | --- | --- |

ترانسفورماتوری که اولیه سه فازه با اتصال مثلث و ثانویه آن پنج فازه و قدرت ظاهری آن برابر 150 کیلوولت آمپر و به شبکه سه فازه 380 ولت 50 هرتز متصل می گردد بطوریکه خروجی این ترانسفورماتور 6 سیمه و ولتاژ هر فاز آن 100 ولت باشد.

1-مطلوبست طراحی این ترانسفورماتور

2-اگر در خروجی این ترانسفورماتور پنج دیود قرار داده و یک بار اهمی القائی با مقادیر 15/0=R اهم و 25/0=L هانری قرار گیرد و با فرض آنکه به ازاء هر دور سیم اولیه و ثانویه ترانسفورماتور یک مقاومت یک نانو اهمی و یک سلف 2 میکروهانری تصور نمائیم.

2-1-مطلوبست محاسبه توان ها در طرف های AC و DC با فرض آنکه از مقاومت و سلف سیم پیچ های ترانسفورماتور صرفنظر نمائیم.

2-2- اگر مقاومت و سلف های مربوط به ترانسفورماتور را مد نظر قرار دهیم مسئله چگونه خواهد شد با فرض آنکه از افت دیودها و سایر مقاومت های واسط صرفنظر گردد. مطلوبست محاسبه توان ها در شبکه های AC و DC

3- بررسی هارمونیک های تزریقی به شبکه سه فازه در دو حالت با و بدون مقاومت ها و سلف های ترانسفورماتور

4-فقط در حد بررسی، اینکه چگونه می توان مقاومت ها و سلف های واقعی ترانسفورماتور را محاسبه کرد.