بسمه تعالی

| دانشکده مهندسی برق | تمرین درس الکترونیک قدرت I شماره (3) | 28/8/1393 |
| --- | --- | --- |

در یک تأسیسات صنعتی یک موتور الکتریکی جریان مستقیم (M) با ولتاژ و قدرت نامی 600 ولت و 4/2 مگاوات با دوره تناوب خاصی (شکل های 1 و 3) کار می کند. همانطوریکه در این شکل ها مشاهده می گردد زمان برحسب ثانیه و سرعت موتور حداکثر برابر 900 دور در دقیقه می باشد.

مطابق شکل (2) دو شبکه S1 با ولتاژ خطی و فرکانس 20 کیلوولت و 50 هرتز و شبکه S2 با ولتاژ 63 کیلوولت و فرکانس 60 هرتز و همچنین ترانسفوماتورهای T1 و T2 که بدون سلف پراکندگی در نظر گرفته می شوند، اندوکتانس کابل بین شبکه ها و ترانسفورماتورها به ترتیب برابر 5=L1، 5/4=L2 میلی هانری می باشند.

تریستورهای مورد استفاده بلحاظ جریانی و ولتاژی مشکلی ندارند و tq آنها برابر 150 میکروثانیه است، مطلوبست :

1)تعیین Lc1 و Lc2 و ولتاژ خط ثانویه های ترانسفورماتورها را بطوریکه سیستم درحالت امن کار نماید. دو شبکه 20 و 63 کیلوولت خیلی بزرگ فرض می گردند.

2) مطلوبست تعیین توان های اکتیو و راکتیو و هارمونی های جریانی و ولتاژی تزریقی به شبکه های S1 و S2.

در صورتیکه :

الف) مقدار جریان گردشی را در بین دو مبدل تعیین نمائید وقتی از شبکه های S1  و S2 استفاده نمائیم و 180=2Ψ +1Ψ درجه باشند و حداقل زاویه آتش تریستورها برابر 16 درجه باشد.

ب) آیا می توانیم بجای T2 از ترانسفورماتوری مشابه T1 استفاده کرده و فقط از شبکه S1 استفاده نمائیم.

ج) آیا می توان عکس حالت قبل استفاده کرد، یعنی بجای T1 از ترانسفورماتورهای مشابه T2 استفاده و فقط از شبکه S2 استفاده گردد.

تقاوت این حالت با حالت قبلی کدام است.

د) اگر در سه وضعیت فوق مقدار 185=2Ψ +1Ψ درجه و همان حداقل 16 درجه برای زاویه آتش ها رعایت شود، چه تفاوت هائی ایجاد خواهد شد.

هـ) اگر در وضعیت (د) 175=2Ψ +1Ψ  درجه در نظر گرفته شود، چه تفاوت هائی بین این حالت و حالت قبل ایجاد می گردند.

و) اگر بجای دوره تناوب کاری شکل (1) از دوره تناوبی شکل (3) استفاده نمائیم و در بین دو حالت کاری مدت 30 ثانیه موتور را متوقف نمائیم ، بطوریکه در هر زمان فقط از یک مبدل استفاده گردد. این وضعیت را با حالت قبل مقایسه و مزایا و معایب آن را برشمارید.

تذکر: هر فرض صحیحی را که مایل باشید می توانید درحل مسئله استفاده نمائید.