بسمه تعالی

| دانشکده مهندسی برق | تمرین درس مباحث ویژه (کاربرد اینورترها در مصارف گوناگون) | شماره (1) |
| --- | --- | --- |

در خروجی یک اینورتر منبع ولتاژ تک فازه دو شاخه ای یک بار اهمی القائی با مشخصات 2/1=R اهم و 15=L میکروهانری قرار گرفته است. فرکانس شکل موج ولتاژ خروجی دو سر بار مصرفی برابر 5000 هرتز و زمان هدایت چاپر CH1 و CH4  و یا CH3  و CH2 نسبت به دوره تناوب ولتاژ شبکه برابر 25/0 می باشد.

الف)مطلوبست رسم دقیق شکل ولتاژ دو سر بار و جریان عبوری از آن (لازم به ذکر است که ولتاژ ورودی به اینورتر از یک یکسوساز دیودی تمام موج سه فازه و یک خازن موازی با آن حاصل شده و برابر 535 ولت و صاف می باشد).

ب) هارمونی های ولتاژ دو سر بار مصرفی کدامند؟

ج) اگر بخواهیم هارمونی های ذیل را در ولتاژ دو سر بار حذف نمائیم بطوریکه مقدار موثر ولتاژ و فرکانس آن تغییر ننماید- نحوه کلید زنی ها چگونه باشند.

ج-1) هارمونی سوم نباشد

ج-2) هارمونی سوم و پنجم نباشد.

ج-3) هارمونی های 3، 5 و 7 نباشند.

در اینحالت ها شکل ولتاژ دو سر بار و جریان عبوری از آن چگونه خواهند بود.

د) اگر مقاومت ناگهانی به مقدار 3/0 تقلیل یابد وضعیت چگونه می شود.

هـ) اگر نسبت 25/0 فوق الذکر را به 45/0 برسانیم و مقاومت همان 2/1 باشد شکل موج ولتاژ چگونه خواهد شد و چه هارمونی هائی را خواهیم داشت.

و) در صورتیکه با بار مصرفی فوق الذکر یک خازن 5/0 ± 67=C میکروفاراد سری نمائیم و مقاومت در دوره های تناوبی بلند مدت،  2/1 اهم و یا 3/0 اهم گردد. مطلوبست تحلیل و بررسی شکل ولتاژ دو سر خازن، دو سر سلف و شکل جریان عبوری از آنها را.

ز) چنانچه خازن بین یکسوساز دیودی و اینورتر را برداریم و یا مقدار آن را به یک دهم برسانیم چه نتایجی حاصل می گردد و چه باید کرد؟

ح) اگر بجای یکسوساز دیودی یک یکسوساز تریستوری قرار دهیم و زاویه آتش آن را فقط ده درجه قرار دهیم آیا وضعیت بهتر از قبل خواهد  شد؟ چرا؟

ط) اگر بجای یک مبدل تریستوری دو مبدل تریستوری موازی معکوس قرار دهیم. آیا نسبت به وضعیت بند (ح) برتری را متوجه خواهیم شد؟ چرا؟

ی) اگر از اینورتر بند (ج-3) استفاده کرده و فرکانس را به جای 5000 هرتز به 50 هرتز رسانده و بخواهیم به شبکه تکفازه 50 هرتزی اطاق انرژی تغذیه نمائیم آیا امکان دارد؟ (مثلاً از فاز R به فاز T)

در اینحالت آیا وضعیت به لحاظ شبکه و یا از دید بار مصرفی بهتر می گردد یا بدتر می شود؟